附件3

粮库绿色仓储提升对照指标表

| 类别 | 提升内容 | 参考技术指标 | 测算参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓房 建筑 | 保温隔热 | 墙体传热系数0.59~0.70W/㎡·K；屋盖传热系数≤0.5W/㎡·K | 地面、屋顶100-150元/平米；墙体50-70元/平米； 门窗1000-1300元/平米。 |  |
|  | 防水防潮 | 满足现行规范要求。如涉及改造，需按照《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 5030-2022） |  |  |
| 绿色 储粮 技术 改造 | 通风技术 | 有通风设备及配套控制系统 | 平房仓 25-35元/吨 |  |
|  | 谷物冷却 技术 | 低温仓粮温控制在15℃-20℃,准低温仓粮温控制在20℃-25℃ | 平房仓 20-40元/吨 |  |
|  | 内环流控 温技术 | 低温仓粮温控制在15℃-20℃ | 平房仓15元/吨 |  |
|  | 空调控温 技术 | 准低温仓仓温控制在20℃-25℃ | 平房仓50元/吨 | 成品 粮库 |